总  说  明

工程名称：启东农商银行-近海支行营业楼及附房

- 招标范围 施工图所示的启东农商银行近海分理处营业楼及附房，建筑面积741m2，其中包括营业楼的土建及安装、幕墙、室外配套等工程，具体以施工图及工程量清单为准。 二、工程量清单编制原则 1、业主提供的图纸。 2、工程量清单计量依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB505854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB505856-2013）。 3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）。 4、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建价站[2020]115号）。 5、《江苏省住房和城乡建设厅公告》（2018）第24号。 6、启东建设工程造价信息（2020年第3期）及市场价； 7、苏建价[2016]154号“省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”等现行工程造价文件规定。 8、苏建函价[2019]178号文件“住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”等现行工程造价文件规定。 三、有关说明 1、土建： 1、内墙1取消白水泥腻子，取消弹性涂料二度。 2、室内顶棚做法取消，完成面为现浇钢筋混凝土板。 3、室内所有踢脚线取消施工。 4、室内平开夹板门取消。 5、楼梯扶手取消，装修前施工单位临边围护不拆除。 6、室内灭火器取消。 7、楼面做法中楼面1做法取消，只算至现浇钢筋混凝土板。 8、二次深化设计（幕墙、钢结构）深化设计由施工单位提供，确保设计规范及验收标准，投标人在施工图纸明确的施工范围、描述的项目特征、必要的深化设计等基础上进行报价，价格包括但不限于设计费、材料费、人工费、机械费、管理费、检验试验费、合格资料验收、利润、风险、措施费等费用，只有规费、税金另外计取。幕墙按综合单价850元/M2、控制价为89889.91元，钢结构按700元/M2计入、控制价为16639.60元，投标人报价要符合招标人控制价的要求，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。结算时根据投标人的报价对幕墙、钢结构总价不予调整。 9、另行发包的装饰装修工程，精装修总包管理施工配合的内容： 1）按施工图纸预留洞口和完成基层处理，并完成与精装修施工单位的工序交接手续； 2）垂直运输设施的使用； 3）每层提供用水、用电接入点，施工中对分包单位进行协调 4）每层提供控制轴线、标高基准点 5）配合技术资料整理归档 6）提供能满足精装修工程正常施工需要的材料堆放场地 7）水电费：分包单位与总包单位共用现场的水源、电源，费用由分包单位与总包单位自行结算。 8）其他需要配合的事项 装饰装修工程总包配合费按装饰装修工程中标价的2%计取，由装饰装修工程中标单位进场支付给总包单位。 2、安装： 1、埋地进线管按出外墙1.5米计入，进线电缆暂不计。 2、总配电箱到应急照明配电箱管材平面图与系统图不符，暂按平面图管材计入。 3、给水管、消防管从阀门（包含阀门）开始计入。 4、排水管、雨水管算至出外墙1.5米。 5、室外给水、消防已算至室外市政水表，表与防倒流装置不计入。 3、室外配套： 1、拆除现场障碍物，清单列为一个项目，运距自行考虑，投标单位自行报价，结算不作调整。 4、其他 1、由于室内需要进行二次装饰，因安全保卫需要，如对外侧幕墙、门窗进行改造处理，改造方案由甲方出具，在结算时按实调整。 2、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。 3、本工程施工过程如产生矛盾协调所需费用投标人需自行考虑列入相应报价中，竣工结算时不予调整。 四、不可竞争费率标准： 费用名称; 费率(%); 计算基础. 土建; 安装. 安全文明施工费; 3.1; 1.5; 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费. 扬尘污染防治增加费; 0.31; 0.21. 环境保护税; /; /; 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费. 社会保险费; 3.2; 2.4. 住房公积金; 0.53; 0.42. 专业工程暂估价. 暂列金额; 6万元（营业楼土建工程）. 税 金; 9%; 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01. 五、关于主要材料品牌，投标人在表格的参考品牌中任选一种报价，施工单位在采购前，须向业主提交样品，由业主确认后方可进行购买。 序号; 材料名称; 品牌一; 品牌二; 品牌三; 品牌四; 品牌五. 1; 铝合金窗型材; 凤铝; 伟业; 忠旺; 中铝. 2; 铝合金门窗五金件; 坚朗; 山东国强; 海福乐. 3; 自粘聚合物改性沥青防水卷材; 江苏宏源; 东方雨虹; 卓宝; 科顺. 4; 岩片真石漆; 立邦; 多乐士; 紫荆花. 5; 配电箱; 南通赛克斯德; 上海鸿泰; 上海达强; 长江电器; 江苏新坝电气. 7; 镀锌钢管; 宝钢; 武钢; 鞍钢; 攀华. 9; 给排水管; 联塑; 伟星; 日丰; 公元.